CLIENTE:

UFBA- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

MEMORIAL DESCRITIVO DA ESTRUTURA DE CONCRETO E FUNDAÇÃO

FASE: PROJETO EXECUTIVO

OBJETO: CONSTRUÇÃO  DO  SETOR  DE  OVINOCULTURA E     CAPRINOCULTURA - APRISCO TÉRREO

ENDEREÇO: VILA MERCÊS, GONÇALO DOS CAMPOS, FEIRA DE SANTANA/BA.

DATA: OUTUBRO/2017                                                                           REV 00

INDICE

| 1. APRESENTAÇÃO | 05 |
| --- | --- |
| 2. MEMORIAL DESCRITIVO | 05 |
| 2.1. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO DE EXECUÇÃO | 05 06 |
| 2.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS | 06 |
| 2.2.1. Introdução | 06 |
| 2.2.2. Matéria prima | 07 |
| 2.2.3. Furos e cortes nas vigas e lajes | 07 |
| 2.3. GARANTIA DE QUALIDADE | 07 |
| 2.3.1. Introdução | 07 |
| 2.3.2. Inspeção de produtos recebidos | 07 |
| 2.3.3. Inspeção Independente | 07 |
| 2.4. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES | 08 |
| 2.5. FISCALIZAÇÃO | 08 09 |
| 3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 10 |
| 3.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ESTRUTURA | 10 |
| 3.2. AÇÕES E COMBINAÇÕES DE AÇÕES | 10 |
| Ações | 10 |
| Vento | 10 |
| Combinações de Ações | 11 |
| 3.3. PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO | 11 |
| 3.3.1. Objetivos e Normas | 11 |
| 3.4. DESENHOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA | 11 |
| 3.4.1. Generalidades | 11 |
| 3.4.2. Desenhos de Execução | 11 |
| 3.4.3. Desenhos de Formas | 12 |
| 3.5. EXECUÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTOS | 12 |
| 3.5.1. Objetivos e Normas | 12 |
| 3.5.2. Generalidades | 12 |
| 3.5.3. Formas de Madeira Compensada | 13 |
| 3.5.4. Escoramentos | 13 |
| 3.6 PREPARO E MONTAGEM DE ARMADURAS | 13 |
| 3.6.4. Objetivos e Normas | 13 |
| 3.6.5. Generalidades | 13 |
| 3.6.6. Cortes e Dobramentos | 13 |
| 3.6.7. Emendas | 14 |
| 3.6.8. Montagem | 14 |
| 3.6.9. Inspeção | 14 |
| 3.7. DOSAGEM E CONTROLE DE CONCRETO | 14 |
| 3.7.4. Preparo do Concreto | 14 |
| 3.7.4.1. Generalidades | 14 |
| 3.7.5. Concreto Pré-misturado | 15 |
| 3.7.5.1. Condições Gerais | 15 |
| 3.7.5.2. Condições Finais | 16 |
| 3.7.5.3. Cura do Concreto | 16 |
| 3.8. TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO | 17 |
| 3.8.4. Transporte | 17 |
| 3.8.5. Lançamento | 17 18 |
| 3.9. CONTROLE DE RESISTÊNCIA MECÃNICA DO CONCRETO | 19 20 |
| 3.10. CURA DO CONCRETO | 20 |
| 3.11.JUNTAS DE CONCRETAGEM | 20 22 |
| 3.12.CONSISTÊNCIA DO CNCRETO | 22 |
| 3.12.1.Generalidades | 22 |
| 3.13.TIPO DE ESTRUTURA ABATIMENTO TRONCO DE CONE(CM) | 22 |
| 3.14.RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTOS | 22 23 |
| 3.15.ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA | 23 24 |

- APRESENTAÇÃO

O presente caderno de Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, refere-se ao Projeto Estrutural e de Fundação destinado à Construção do Setor de Ovinocultura e Caprinocultura – Aprisco Térreo.

Este documento tem por finalidade estabelecer normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para a construção do objeto referido e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos citados e demais produtos técnicos e documentos contratuais, inclusive aqueles pertinentes aos outros projetos complementares.

Os produtos gráficos constantes do Projeto Estrutural e de Fundação são os seguintes desenhos anexos a este documento:

PROJETO ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÃO

FAZ17C-EST-PB-01-LOCAÇÃO E FORMA DAS FUNDAÇÕES DO APRISCO TÉRREO-R01

FAZ17C-EST-PB-02-FORMA DO PAV. TÉRREO DO APRISCO TÉRREO-R01

FAZ17C-EST-PB-03-LAJE DO PAV. TERREO DO APRISCO TÉRREO-R01

FAZ17C-EST-PB-04-ARMAÇÃO DO APRISCO TÉRREO-R01

FAZ17C-EST-PB-05-FORMA E CORTES DO TELHADO DO APRISCO TÉRREO-R01

- MEMORIAL DESCRITIVO

  - CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONTRATO DE EXECUÇÃO

Define-se como CONTRATANTE a Universidade Federal da Bahia e como CONTRATADA a empresa executora da obra. Define-se como FISCALIZAÇÃO, o agente da UFBA, responsável pela verificação do cumprimento dos projetos, normas e especificações gerais dos serviços a serem executados.

A FISCALIZAÇÃO, exercida no interesse exclusivo do CONTRATANTE, não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos. A CONTRATADA se comprometerá a dar à FISCALIZAÇÃO, no cumprimento de suas funções, livre acesso aos locais de execução dos serviços, bem

A CONTRATADA será responsável por todas as despesas e providências necessárias a aprovação da obra, tais como, licenças, alvarás e habite-se.

Cabe às LICITANTES fazer, com a devida atenção, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, detalhes, especificações e demais componentes integrantes da documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra.

A CONTRATADA deverá manter, na obra, conjunto completo e atualizado dos desenhos de todas as partes da obra. Esses desenhos estarão prontos para serem examinados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO e por toda e qualquer pessoa autorizada pela mesma.

A CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos que sofram alterações em relação ao projeto original e, ao final da obra, entregar à CONTRATANTE um conjunto completo de plantas de “as built” – em meio magnético para AUTOCAD 2010 ou superior e uma cópia de cada projeto impresso em papel sulfite.

Para qualquer serviço mal executado, a FISCALIZAÇÃO reservar-se-á o direito de modificar, refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor lhe convierem, sem que tal fato acarrete em solicitação de ressarcimento financeiro por parte da CONTRATADA, nem extensão do prazo para conclusão da obra.

A obra só se dará por concluída após o término de todas as etapas especificadas, retirada dos entulhos e completa limpeza de todas as áreas trabalhadas.

Antes do recebimento final da obra, as galerias, as coberturas, os arruamentos, as calçadas e demais áreas ocupadas pela CONTRATADA, relacionadas com a obra, deverão ser limpas de todo o lixo, excesso de material, estruturas temporárias e equipamentos. As tubulações, valetas e a drenagem deverão ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA e conservadas até que a inspeção final tenha sido feita.

Os ensaios e demais provas exigidas por normas técnicas, para boa execução dos serviços, correrão, sempre, por conta da empresa contratada. Tais custos deverão estar previstos no BDI da contratada.

Em caso de necessidade de revalidação da aprovação dos projetos, esta será de responsabilidade da CONTRATADA.

Deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários. Todos os operários, empregados da empresa ou subcontratadas deverão estar convenientemente fardados, onde conste o nome da empresa, portar equipamentos de segurança tais como botas, capacete, luvas, óculos, cintos, etc., crachá de identificação onde conste o nome da empresa e do empregado, cargo e/ou função, retrato do empregado, assinatura sobre carimbo, do responsável pela empresa. A não obediência acarretará o impedimento do acesso do empregado ao local da obra, bem como, se encontrado sem a vestimenta e equipamentos de segurança adequados, a sua imediata retirada do local da obra.

Nenhuma alteração de projeto, seja de especificação, ou outra qualquer, que possa afetar o dimensionamento das instalações definidas, será executada sem autorização prévia do projetista.

  - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

    - Introdução

Todos os elementos de projeto produzidos deverão ser submetidos à aprovação do autor do projeto, que deverá, de preferência, acompanhar a execução dos serviços.

As modificações de projeto que eventualmente forem necessárias durante o estágio de execução da estrutura deverão ser submetidas à aprovação da Fiscalização e do autor do projeto.

    - Matéria prima

O Concreto e aço, elementos de composição da estrutural de concreto armado, deverão obedecer às prescrições estabelecidas nas especificações de materiais.

Somente poderão ser utilizados os materiais que atenderem aos limites de tolerância estabelecida no projeto.

Toda e qualquer substituição de matéria prima, utilizada na execução da estrutura de concreto armado deverá obter aprovação da Fiscalização e do autor do projeto.

    - Furos e Cortes nas Vigas e lajes

Os furos e cortes, que por hipótese venha a ocorrer, deverão ser executados por meios mecânicos, de preferência, com equipamentos automáticos e em locais estabelecidos em projeto, quando da inexistência da previsão de furo ou corte nas vigas e lajes, o projetista deverá ser consultado para estabelecer o local e a especificação dos reforços necessários.

  - GARANTIA DA QUALIDADE

    - Introdução

A Contratada, para execução da estrutura deverá manter um Sistema de Garantia de Qualidade para que os trabalhos sejam executados de conformidade com o projeto e normas de execução. Esse Sistema de Qualidade deverá ser proposto ao Contratante e será submetido à aprovação da Fiscalização e do autor do projeto.

    - Inspeção de Produtos Recebidos

A inspeção deverá basear-se em relatórios emitidos pelo fornecedor e em aspectos visuais e eventuais ensaios adicionais, de conformidade. Se forem exigidos ensaios não destrutivos, seu processo, extensão, técnica e normas de aceitação deverão ser claramente definidas.

    - Inspeção Independente

A Contratada e o fornecedor deverão permitir a Fiscalização e o acesso a todos os locais de execução dos serviços. O início dos trabalhos deverá ser notificado à Fiscalização com pelo menos 24 horas de antecedência. A inspeção deverá ser sequencial, em tempo oportuno, executada de modo a minimizar as interrupções nas operações de execução e permitir as ações corretivas durante o processo de execução. Procedimentos análogos se aplicam a todos os trabalhos executados no canteiro de serviço. A Contratada e o fornecedor deverão receber cópias de todos os relatórios emitidos pela Fiscalização.

  - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução dos serviços de execução da estrutura e fundação deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;

NBR 6120 – Cargas para o Cálculo de Estruturas;

NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações

NBR 6118 – Projeto de Estrutura de Concreto;

Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA;

Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos.

  - FISCALIZAÇÃO

Conferir, através de listas de remessa elaboradas pela Contratada, se as matérias-primas componente da estrutura, está dentro das normas, rejeitar as matérias-primas que apresentarem inconformidade com as especificadas, além dos limites permitidos, observar se os processos utilizados em todo e qualquer estágio de execução, como processo executivo das fundações, armadura e concretagem dos pilares, vigas e lajes, asseguram o atendimento às especificações de projeto; recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou componentes da estrutura acabada.

Caso isso ocorra, deverão ser rejeitados; verificar se as condições dos elementos estão de acordo com os detalhes de projeto, recusando as que não satisfazem às especificações; acompanhar a execução da estrutura em suas diversas etapas, solicitando a realização dos devidos ensaios, se necessários à aceitação dos serviços.

A Fiscalização deverá realizar, além das atividades mencionadas na Prática Geral de Construção, as seguintes atividades específicas: conferir se as dimensões e características das peças componentes da estrutura estão de acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas e outros requisitos, com a finalidade de assegurar uma execução simples e perfeita e de modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas; fazer inspeção dos componentes da estrutura tais como: Aço, Concreto, Formas e quaisquer outros componentes estruturais, antes de serem colocados na obra; solicitar da Contratada todos os documentos pertinentes tais como: certificados de matéria-prima fornecida por terceiros, provas de cargas na estrutura e fundações, certificado de testes do concreto, certificados do aço e cabos e outros materiais, qualificação de engenheiros, mestres, encarregados e qualquer outro elemento que seja necessário para demonstrar a qualidade dos materiais e a adequação dos métodos e mão-de-obra aplicados.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ESTRUTURAS

Modelo Estrutura: Estrutura tipo convencional, constituídas de Lajes e Vigas Convencionais, Pilares no sistema de pórtico espacial, utilizando o programa CAD/TQS na Versão V.17.7.43 para Estruturas de Concreto Armado, segundo a NBR 6118:2014, com imposição de vento na estrutura e transferência vigas, pilares e para as fundações.

  - AÇÕES E COMBINAÇÕES DE AÇÕES

AÇÕES

Módulos diversos

Sobrecarga  Acidental: De acordo com a NBR 6120:1980.

Peso próprio da estrutura  25 kgf/m2.

VENTO

Vo = 30m/s;

S1 - 1,0;

Rugosidade IV;

Classe A;

Altura 5,80m;

S2 - 1,04

S3 - 1,0 (Grupo 2)

COMBINAÇÕES DAS AÇÕES

Informadas caso a caso no memorial de cálculo.

  - PROJETO DA ESTRUTURA DE CONCRETO

    - Objetivo e Normas

O objetivo desta Especificação é estabelecer os requisitos mínimos exigidos para execução da Estrutura de Concreto.

A contratada deverá consultar as notas incluídas nos desenhos do projeto. Tais notas devem ser consideradas como parte integrante das Especificações e valem como se estivessem aqui incluídas. As Normas a serem utilizadas serão as da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas:

NORMAS

- NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações;

- NBR 6120 – Cargas para o Cálculo de Estruturas;

- NBR 6123 – Forças Devidas ao Vento em Edificações;

- NBR 6118 – Projeto de Estrutura de Concreto;

  - DESENHOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

    - Generalidades

Os detalhes incluídos nos desenhos do projeto, aqui apresentados cobrem os casos mostrados, com métodos gerais de execução.

Todo a execução deverá ser realizada pelo contratado conforme consta nos projetos, sendo que qualquer mudança nos elementos estruturais e seus componentes somente poderão ser efetuadas por maiores que os especificados e com aprovação da KS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO aqui denominada como parte integrante da FISCALIZAÇÃO.

    - Desenhos de Execução

Os desenhos de execução incluem todo o detalhamento necessário à perfeita e completa execução da estrutura, indicando todas as dimensões dos componentes da estrutura de concreto e fundação, que serão executadas durante a construção.

Os elementos detalhados nos desenhos de execução identifico de maneira uniforme e em concordância com a denominação nos desenhos de forma.

Os desenhos de formas e armação são complementados por notas, referencias e quadros de materiais, acrescidas nos próprios desenhos ou em folhas separadas.

    - Desenhos de Formas

O contratado deverá executar todas as formas conforme desenhos. Os desenhos das formas contêm todas as informações necessárias à perfeita e completa execução da estrutura tais como níveis, elevações e seções indicando as posições relativas de todos os elementos estruturais (vertical e horizontal).

  - EXECUÇÃO DAS FORMAS E ESCORAMENTO

    - Objetivo e Normas

O objetivo desta Especificação é informar ao executor da Estrutura sobre os requisitos gerais de execução, assim como materiais e normas pertinentes.

Deverão ser obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

    - Generalidades

As formas deverão apresentar geometria, alinhamento e dimensões rigorosamente de acordo com as indicações dos desenhos.

As formas deverão ser dimensionadas para não apresentarem deformações substanciais sob ação de quaisquer causas, particularmente cargas que serão suportadas; para tanto é necessário que as mesmas sejam suficientemente resistentes e rígidas, bem como adequadamente escoradas

As fendas ou aberturas através das quais possa haver vazamento de argamassa, deverão ser preenchidas devidamente. As fendas ou aberturas até 10 mm, serão calafetadas com estopa ou outro material que garanta estanqueidade.

Aquelas que apresentarem largura superior a 10 mm serão fechadas com tiras de madeira.

    - Formas de Madeiras Compensada

Quando forem utilizadas chapas de madeira compensada, tipo Madeirit ou similar como forma, estas deverão ser à prova d'água e se apresentarem sem empenamento e/ou ondulações.

As chapas poderão ser utilizadas mais de uma vez, desde que:

a) Haja previsão para tal;

b) Não apresentem danos causados pela desmoldagem;

As formas para concreto aparente deverão ser novas.

    - Escoramentos

Os escoramentos deverão ser projetados e executados de modo a apresentarem segurança quanto à estabilidade e resistência.

Os escoramentos deverão obedecer às prescrições das Normas Brasileiras NBR-7190 e NBR-8800, respectivamente para estrutura de madeira e estruturas metálicas.

Os escoramentos deverão apresentar rigidez suficiente para não se deformarem em excesso sob ação das cargas e variações de temperatura e/ou umidade.

Sempre que necessário, as escoras deverão possuir em suas extremidades, dispositivos para distribuir as pressões de modo a não comprometerem a eficiência de seus pontos de apoio.

  - PREPARO E MONTAGEM DE ARMADURAS

    - Objetivo e Normas

O objetivo desta Especificação é informar ao executor da Estrutura sobre os requisitos gerais de execução, assim como materiais e normas pertinentes.

Deverão ser obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

    - Generalidades

Nos desenhos de armaduras estão indicadas as categorias e classes de aços a serem utilizados nas diferentes partes da estrutura.

As barras de aço que não se apresentarem retas antes da preparação das armaduras, deverão ser alinhadas por método que mantenha inalteradas as características mecânicas do material.

    - Cortes e Dobramento

O corte e dobramento das barras deverão ser executados por processos que não alterem as características mecânicas do material.

Os dobramentos e medidas das armaduras deverão estar rigorosamente de acordo com as indicações dos desenhos.

    - Emendas

Para as barras que necessitem de emendas estas deverão ser executadas conforme a NBR-6118 /14 e localizadas rigorosamente nas posições previstas nos desenhos.

Se os desenhos não indicarem as posições das emendas, estas deverão ser executadas, sempre que possível, em regiões de menor solicitação; porém, quando isso não for possível, as emendas deverão apresentar total garantia de eficiência e segurança.

A executante poderá substituir um tipo de emenda por outro, desde que previamente aprovado pela Fiscalização.

    - Montagem

A montagem das barras das armaduras obedecerá sempre às posições indicadas nos desenhos.

As barras deverão ser devidamente amarradas a fim de não sofrerem deslocamentos de suas posições no interior das formas antes e durante a concretagem.

Quando os desenhos de armaduras não indicarem os espaçamentos entre barras paralelas, não serão admitidas distâncias inferiores aos valores mínimos prescritos pela NBR-6118/14.

O cobrimento de concreto sobre as barras das armaduras não poderá ser inferior aos valores mencionados na NBR-6118/14.

Havendo necessidade de se deslocar alguma armadura que interfira com tubulações, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc., e se este deslocamento exceder um diâmetro da barra ou às tolerâncias permitidas por Norma, á nova posição deverá ser comunicada à Fiscalização e submetida à sua aprovação, que poderá, se julgar necessário, exigir a colocação de armaduras adicionais de reforço na região afetada pelo deslocamento.

    - Inspeção

As armaduras serão inspecionadas antes da concretagem a fim de constatar estarem corretas, devidamente montadas, isentas de escamas de laminação, terra, argamassa, óleo, escamas de ferrugem ou outro material que possa prejudicar sua aderência ao concreto.

  - DOSAGEM E CONTROLE DO CONCRETO

    - Preparo do Concreto

3.7.4.1.	Generalidades

O concreto deverá ser fornecido por empresa especializada em concreto pré-misturado.

    - Concreto Pré-misturado

3.7.5.1.	Condições Gerais

Os resultados gerais exigíveis do concreto devem ser previstos na NBR-6118/03 e nos itens 4.1. á 4.6.  da  NBR-7212/84, dos quais destacamos:

Mistura parcial na central e complementação na obra:

Os componentes sólidos são colocados no caminhão-betoneira, na sua totalidade com parte da água, que é completada na obra imediatamente antes da mistura final e descarga. Neste caso deve-se estabelecer um sistema rigoroso de controle da quantidade de água a ser adicionada na central e a ser complementada na obra, para evitar ultrapassar a quantidade prevista no traço.

Adição suplementar de água para correção do abatimento devido à evaporação, somente admite

adição suplementar de água para correção de abatimento, devido à evaporação, antes do início da descarga desde que:

a) antes de se proceder a essa adição, o valor de abatimento obtido seja igual ou superior a 10 mm;

b) que essa correção não aumente o abatimento em mais de 25 mm,

c) que o abatimento após a correção não seja superior ao limite máximo especificado;

d) que o tempo transcorrido entre a primeira adição de água aos materiais e o inicio da descarga não seja inferior a quinze minutos.

A adição suplementar mantém a responsabilidade da empresa concreteira pelas propriedades do concreto constantes do pedido.

Nota:

1.Qualquer acréscimo de água suplementar, mesmo sob as condições de controle recomendadas, só é viável quando o equipamento consiga redistribuir no concreto a água adicionada;

2. Recomenda-se devida atenção a outras causas de redução da consistência do concreto, tais como: efeito de abrasão, de temperatura, de absorção dos agregados, etc.

Qualquer outra adição de água exigida pela Executante e/ou Fiscalização exime a empresa concreteira de qualquer responsabilidade quanto às características do concreto exigidos no pedido e este fato deve ser obrigatoriamente registrado no documento de entrega.

3.7.5.2	Considerações Finais

Recepção do concreto pré-misturado: por ocasião da chegada do concreto na obra é necessário verificar-se, na nota fiscal, os dados relativos à resistência característica, Dmax do agregado da mescla, índice de abatimento, marca e dosagem dos aditivos, horários da carga, volume e outros itens específicos, relacionados no pedido, correspondem ao solicitado.

No caso das características do concreto serem diferentes da solicitada, comunicar-se imediatamente com a empresa fornecedora, para saber se a diferença se deve somente a erro de emissão da nota, ou realmente as características foram alteradas. Nesse segundo caso não será aceito o concreto.

Teor de cimento: por ocasião da determinação da dosagem, o teor de cimento deve ser dimensionado adotando-se a resistência característica do cimento especificado, sem que sejam considerados os eventuais incrementos de resistência, obtidos nos ensaios de qualidade em argamassa normal.

3.7.5.3	Cura do concreto

A cura compreende uma série de providências que devem ser adotadas para impedir a saída brusca de água do concreto nas primeiras idades após seu adensamento. Consiste em manter um ambiente com umidade superior a 90% na atmosfera que envolve a peça de concreto, de modo a evitar a troca de umidade com o ambiente.

Tempo de cura normal: O tempo de cura normal é variável em função do tipo de cimento adotado. Para simples orientação, recomenda-se:

a) Concreto com cimento Portland, sete dias contínuos;

b) Concreto com cimento AF, quatorze dias contínuos;

c) Concreto com cimento pozolânico, 21 dias contínuos.

Término da Cura: o momento da suspensão do sistema de cura deverá ocorrer de modo a não haver, entre a temperatura do ambiente e a superfície do concreto, gradiente acentuado, para evitar choque térmico, responsável pela implantação de forte retração que pode provocar acentuada fissuração.

  - TRANSPORTE E LANÇAMENTO DO CONCRETO

    - Transporte

O transporte do concreto do local de amassamento até o local de lançamento poderá ser feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecânicos, ou por bombeamento.

Qualquer que seja o meio, o transporte do concreto deverá ser feito de modo a não permitir a desagregação ou segregação dos componentes, nem tampouco a evaporação excessiva de água.

As calhas inclinadas para transporte do concreto por gravidade deverão ser de material resistente e não absorvente, estanques, e apresentar superfícies lisas e inclinação mínima de 20 graus.

Os meios mecânicos para transporte do concreto poderão ser vagonetes, correias transportadoras, elevadores e guindastes.

No transporte por bombeamento, deverão ser seguidas todas as especificações do fabricante do equipamento de bombeamento.

O equipamento para bombear concreto deverá ser operado por pessoal habilitado.

Recomenda-se o uso de aditivo plastificante a fim de facilitar o transporte do concreto dentro da tubulação.

Para que o concreto possa ser bombeado, o diâmetro interno da tubulação deverá ser no mínimo três vezes o diâmetro máximo do agregado.

Para que o concreto passe pela tubulação, esta deverá ser limpa e lubrificada com pasta de cimento, garantindo-se que a pasta se espalhe por toda sua superfície interna; para que se consiga esse espalhamento a pasta deverá ser colocada na tubulação com uma de suas extremidades fechada.

Após cada operação de bombeamento, toda a tubulação e o equipamento de recalque deverão ser limpos por processo mecânico e lavados com água corrente.

    - Lançamento

A Fiscalização só poderá autorizar o lançamento do concreto nas formas após a verificação e aprovação de:

a) Geometria, prumos, níveis, alinhamentos e medidas das formas;

b) Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiência de suas amarrações;

c) Montagem correta e completa de todas as peças embutidas na estrutura (tubulação, eletrodutos, chumbadores, insertos, etc.);

d) Estabilidade, resistência e rigidez dos escoramentos e seus pontos de apoio;

e) Rigorosa limpeza das formas e armaduras, bem como a necessária vedação das formas.

Não poderá ser utilizado o concreto que apresentar sinais de início de pega, segregação, ou desagregação dos componentes, não podendo ainda decorrer mais de uma hora desde o fim do amassamento até o fim do lançamento.

Para o concreto que for lançado em camadas, deverão ser tomadas precauções para que uma camada não seja lançada sobre a anterior parcialmente endurecida.

O concreto não poderá ser lançado com altura de queda livre superior a dois metros; em peças estreitas e altas o concreto deverá ser lançado por meio de funis ou trombas ou então por janelas abertas nas laterais das formas.

Durante e após o seu lançamento, o concreto deverá ser vibrado por meio de equipamento adequado para ficar assegurado o completo preenchimento das formas e a devida compactação do concreto.

Os equipamentos a empregar são os vibradores de agulha ou de superfície, dependendo da natureza da peça estrutural que esteja sendo concretada.

No adensamento com emprego de vibradores de agulha a espessura da camada de concreto a vibrar deverá ser da ordem de 75% do comprimento da agulha; não sendo satisfeita a condição anterior; as opções serão o emprego da agulha em posição conveniente ou o emprego de vibradores de superfície.

O tempo de vibração do concreto não poderá ser excessivo, devendo ser o suficiente para assegurar a perfeita compactação de toda a massa de concreto sem a ocorrência de ninhos ou segregação dos materiais.

As armaduras não deverão ser vibradas para não acarretar prejuízos na aderência com o concreto em virtude de vazios que poderão surgir ao redor das mesmas.

  - CONTROLE DA RESISTÊNCIA MECÂNICA DO CONCRETO

O controle da resistência mecânica do concreto visa à determinação do valor estimado de sua resistência característica e será obrigatoriamente sistemático, devendo ser executado por meio de ensaios de ruptura de corpos de prova cilíndricos moldados durante a concretagem.

Os corpos de prova deverão ser moldados por pessoa especializada, de acordo com a NBR-5738 e rompidos em laboratórios conforme a NBR-5739, em geral com a idade de 28 dias.

Em casos especiais, quando for necessário o conhecimento da resistência mecânica do concreto com idade inferior a 28 dias, ou o conhecimento da curva de crescimento da resistência em função do tempo, o controle da resistência mecânica deverá ser programado e realizado de modo que sejam rompidos corpos de prova com idades de 7, l4, 21 e 28 dias.

O concreto a ser empregado deverá ser dividido em lotes de modo que cada lote apresente volume não superior a 100 m3, tempo de execução não superior a duas semanas e seja aplicado numa área construída não maior que 500 m2.

De cada lote deverão ser retiradas tantas amostras quantas forem as idades em que se desejar conhecer a resistência mecânica do concreto.

Tratando-se de concreto pré-misturado, a amostra deverá ser constituída de um exemplar para cada caminhão-betoneira recebido na obra.

Dispensa-se o terceiro corpo de prova ou corpo de prova de reserva nos exemplares de amostra destinados à verificação da resistência mecânica do concreto com idade inferior a 28 dias.

Os Corpos de prova deverão ser identificados por qualquer sistema de codificação que torne claros os seguintes dados:

Estrutura e lote a que pertencem

Número de amostra e idade em dias com a qual seus exemplares deverão ser rompidos.

Número do exemplar, bem como o número de ordem do corpo de prova dentro do exemplar, ou a indicação de se tratar de corpo de prova de reserva.

Data da moldagem dos corpos de prova.

Data na qual os corpos de prova deverão ser rompidos.

A Contratada deverá organizar e manter atualizado um livro de registro para o controle da resistência mecânica do concreto no qual deverão ser feitas as seguintes anotações para cada estrutura:

A identificação da estrutura

A identificação dos lotes em que a mesma foi dividida com indicação das peças concretadas, o volume de cada lote e respectivas datas.

A identificação das amostras retiradas de cada lote, com a indicação das datas de moldagem e de ruptura de seus exemplares.

A identificação dos exemplares de cada amostra com a indicação dos corpos de prova que constituem cada exemplar, bem como os valores da resistência a ruptura desses corpos de prova e o valor adotado para resistência a ruptura do exemplar.

Para cada lote da estrutura o valor estimado da resistência característica do concreto com a idade que tiver sido especificada.

  - CURA DO CONCRETO

Depois de lançado nas formas e durante o período de endurecimento, o concreto deverá ser protegido contra secagem, chuva, variações de temperatura e outros agentes prejudiciais.

Durante o endurecimento o concreto não poderá sofrer vibrações ou choques que possam produzir fissuração na massa de concreto ou prejudicar a sua aderência com as armaduras.

Durante os primeiros 7 dias após o lançamento o concreto deverá ser protegido contra a secagem prematura umedecendo-se a sua superfície exposta ou cobrindo-a com uma manta impermeável.

A aceleração do endurecimento do concreto por meio de aquecimento poderá ser empregada, desde que o processo seja adequadamente controlado e sejam tomadas as medidas necessárias para evitar secagem prematura.

  - JUNTAS DE CONCRETAGEM

Sempre que for necessário interromper a concretagem da estrutura, a interrupção deverá ocorrer em locais pré-determinados.

A concretagem só poderá ser interrompida fora dos locais indicados nos desenhos com o conhecimento e autorização da Fiscalização. Nestes casos, a interrupção deverá ser prevista de modo a formar-se juntas de concretagem, na medida do possível, com a superfície normal a direção dos esforços de compressão, devendo ainda essas juntas ser armadas para resistir a eventuais esforços de cisalhamento, de modo a não diminuir a resistência da peça.

Em ambos os casos as juntas de concretagem deverão ter suas superfícies trabalhadas da seguinte forma:

No local onde vai ser executada a junta de concretagem no final do lançamento do concreto, deve-se tomar os cuidados necessários para que a superfície da junta resulte rugosa.

Após o início do endurecimento do concreto a superfície da junta de concretagem deverá ser energicamente escovada com escova de aço, aplicando-se jato de água no final da pega de modo a remover a pasta e o agregado miúdo, para que assim o agregado graúdo fique exposto.

Quando da retomada da concretagem, os seguintes cuidados deverão ser observados:

Imediatamente antes do reinicio da concretagem, a superfície da junta deverá ser perfeitamente limpa com ar comprimido e jato d’água, de modo que todo o material solto seja removido e a superfície da junta fique abundantemente molhada.

O reinicio da concretagem deverá ser precedido pelo lançamento sobre a superfície da junta de uma camada de argamassa de cimento e areia com traço 1:3 e mesmo fator água-cimento do concreto, com espessura de aproximadamente um cm, de modo a garantir a não ocorrência de descontinuidade na textura do concreto, ou seja, impedir a formação de uma faixa de concreto poroso ao longo da junta.

Antes do lançamento da camada de argamassa de cimento e areia será facultado aplicar na superfície da junta um adesivo estrutural à base de epóxi, como por exemplo, o “Sikadur" produzido pela SIKA S/A; neste caso, a superfície da junta deverá estar seca antes da aplicação do adesivo, aplicação essa que deverá ser feita conforme as instruções do fabricante do produto.

A concretagem de pilares e paredes que constituem apoio de vigas e lajes deverá ser interrompida no plano da face inferior da viga ou laje pelo tempo suficiente para ocorrer o assentamento do concreto, de modo a se evitar a formação de fissuras horizontais nas imediações do nível de apoio.

No caso de algum plano de concretagem fazer parte do projeto estrutural, esse plano deverá ser rigorosamente seguido no lançamento do concreto; no caso do projeto estrutural ser omisso, deverá ser seguido o plano de concretagem apresentado pela Executante desde que previamente aprovado pela Fiscalização.

  - CONSISTÊNCIA DO CONCRETO

    - Generalidades

A determinação da consistência do concreto deverá ser feita por ensaios de abatimento de corpos de prova tronco cônicos (Slump, Test), de modo a se constatar se a consistência prevista está sendo obtida.

Os ensaios de consistência deverão ser realizados sempre que forem moldados corpos de prova para controle da resistência mecânica, respeitando o mínimo de um ensaio para cada 25 m3 ou um ensaio por dia quando o concreto for amassado na obra, e o mínimo de um ensaio para cada caminhão-betoneira, quando o concreto provier de usina fora da obra.

Os valores médios aceitáveis para abatimento dos corpos de prova tronco cônicos, em função das características da estrutura, são os indicados na tabela abaixo.

Se para determinada massa o abatimento medido ultrapassar de 5 cm o limite superior indicado na tabela abaixo, o concreto dessa massa não poderá ser utilizado. Para valores intermediários e a critério da Fiscalização, a massa poderá ser aceita.

  - TIPO DE ESTRUTURA ABATIMENTO DE TRONCO DE CONE (CM)

Peças de concreto de seção transversal de pequenas dimensões e com alta taxa de armação: (paredes delgadas, silos, colunas esbeltas, vigas e lajes de pequenas dimensões, etc.)  5 a 10, concreto para ser transportado por bombeamento: 10 a 12

  - RETIRADA DE FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e Escoramento só poderão ser retirados depois que o concreto estiver suficientemente endurecido de modo a apresentar resistência necessária às solicitações decorrentes das cargas que atuarão.

Nos casos normais os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos são os seguintes:

Faces laterais: 3 dias.

Faces inferiores, desde que deixem pontaletes bem encunhados e adequadamente espaçados: 14 dias.

Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

Nos casos de emprego de cimento de alta resistência inicial em processo de aceleração da cura, a Fiscalização poderá autorizar a redução dos prazos mínimos mencionados no item anterior.

As formas e escoramentos deverão ser retirados com cuidado de modo a não provocar choques e avarias na estrutura.

A retirada das formas e escoramentos deverá ser realizada segundo plano previamente elaborado conforme o tipo de estrutura. Quando o projeto apresentar esse plano, a Fiscalização deverá providenciar para que o mesmo seja obedecido; caso o projeto não o apresente, deverá o mesmo ser preparado pela Contratada e previamente aprovado pela Fiscalização, a quem caberá providenciar o total atendimento ao plano elaborado.

  - ACEITAÇÃO DA ESTRUTURA

A aceitação da estrutura estará condicionada a comparação entre a resistência característica do concreto (fck) imposta pelo projeto e os valores estimados da resistência característica (fck est) obtidos para cada um dos lotes em que foi dividido o concreto da estrutura no processo de controle de sua resistência mecânica.

Nos casos comuns a estrutura será automaticamente aceita se para todos os lotes for constatado que:

fck est >= fck

Se para um ou mais lotes a condição de aceitação automática acima estabelecida não se verificar, realizar-se-á a ruptura dos corpos de prova de reserva da amostra e recalcular-se-á o valor estimado da resistência característica do concreto do lote, utilizando-se os valores de resistência à ruptura dos corpos de prova de reserva. Se o valor de fck est assim obtido satisfazer a condição de aceitação automática, o concreto do lote em questão será automaticamente aceito.

Quando não houver aceitação automática de um ou mais lotes, as seguintes providências deverão ser tomadas isoladamente ou em conjunto:

. Revisão do Projeto

. Ensaios especiais do concreto

. Ensaios da Estrutura (prova de carga)

Nos casos de revisão do projeto da estrutura, os cálculos deverão ser refeitos adotando-se fck=fck est para o concreto de cada lote em questão.

Os ensaios especiais do concreto serão realizados com pelo menos 6 corpos de prova extraídos da parte da estrutura correspondente ao lote em questão, devendo esses corpos de prova apresentar diâmetros de 15 cm, corrigindo-se os resultados de suas resistências à ruptura se a relação entre a altura e o diâmetro do corpo de prova for diferente de 2. Nesses casos, o valor estimado da resistência característica do concreto será calculado pela formula reduzida majorando-se em 10% (ou 15% se a quantidade de corpos de prova for de pelo menos 18) o valor assim obtido por se tratar de corpos de prova extraídos da própria estrutura.

Incidindo suspeita sobre parte ou o todo de uma estrutura e não sendo possível superar essa suspeita da forma preconizada nos itens anteriores, a estrutura deverá ser submetida a ensaio (prova de carga), devendo o ensaio ser planejado, organizado, executado e interpretado com auxílio de profissionais especializados, preferivelmente vinculados a laboratório nacional idôneo. Durante a prova de carga deverão ser medidos deslocamentos (deformações) que serão indicadores do comportamento da estrutura, devendo cessar a prova de carga aos primeiros sinais de inicio de ruína.

Para a verificação do comportamento da estrutura quanto aos estados limites de utilização, a prova de carga será executada com a carga total Gk + Qk. Para a verificação quanto aos estados limites últimos, a prova de carga será executada com a maior das seguintes cargas;

Gk + 0,5 (Qk +Qd) e 1,20 Gk

Se após a realização das verificações, chegar-se a conclusão de que as condições de segurança exigidas pela NBR-6118 são atendidas, a estrutura será aceita. Caso contrário uma das seguintes decisões deverá ser tomada;

a) A estrutura será utilizada com restrições quando ao seu carregamento e uso;

b) A estrutura será reforçada;

c) A parte condenada da estrutura será demolida.

Todas as providências deverão ser tomadas por conta do executante, não cabendo nenhum ônus ao proprietário.

Observações:

Qualquer problema de execução que aconteça no transcorrer da obra será de ônus e responsabilidade da contratada, tendo que informar a UFBA que poderá solicitar a imediata demolição sem ônus nenhum para a contratante.

Todos os elementos estruturais terão dimensões determinadas em planta, cabendo qualquer dúvida da contratada ser encaminhada a UFBA.

Jonilton Francisco dos Santos

Engenheiro Civil

CREA 23.592-D